TC420  时间可编程控制器

使用规格书

# 1. 产品组成

| 1.时间可编程控制器 | 它是整个产品的核心，设置之后，可以不用电脑操作 |
| --- | --- |
| 2. USB线 | 使用时与电脑连接 |
| 3. 光盘 | 包含电脑的安装软件，以及软件使用说明书 |
| 4. 说明书 | 包含产品操作细节，但不包含软件的使用说明 |
| 5. 包装盒 | 精美的珍珠棉包装，防止产品在运输过程中挤压受损 |

# 2.工作说明

| 指示灯 | 状态描述 |
| --- | --- |
| 电源指示灯 | 电源指示灯亮起，说明供电正常; 电源指示灯不亮，而且控制器无法正常使用，则说明控制器电源有问题。 |
| 信号指示灯 | 当按下按钮，信号指示灯将闪烁。 |

# 3.概述

带上位机可编程时间控制器可使负载输出随时间的改变而变化,客户可通过上位机来定制自己想要的时间表模式。然后通过USB口下载所需的时间表到控制器。上位机除了有编辑时间表的功能外，还可以给控制器设置时间，即上位机的同步时钟功能。如果用户想看编辑后的时间表的效果，可通过使用上位机的快播功能。上位机还设有删除功能，一执行删除功能，模式名显示区变为空白状态。带上位机可编程时间控制器最多可控制五路负载LED的变化。灯光变化效果的调节，可应用于植物灯、灯箱广告、舞台布景、家居装饰等。

# 4.技术参数

4.1工作温度：-20-60℃

4.2供电电压：DC12-24V

4.3静态功耗：< 1W

4.4净重：210g

4.5毛重：350g

4.6外型尺寸：150MM*78.5MM*26MM

4.7包装尺寸：185MM*180MM*54.8MM

4.8输出：5回路

4.9最大输出电流：20A

4.10连接方式：共阳

4.11 控制器输出频率 600HZ

# 5.接口说明

5.1输入接口：

① 为复位按键，当控制器发生死机时，可轻触这个按键来复位。

② 为USB信号接入口，当上位机的模式编辑好后可以通过USB线下载到控制器中。

③ DC插头，当负载功率小时，可选择这个接口输入电压。

5.2输出接口：

①为负载输出第1路的负极；

②为负载输出第2路的负极；

③为负载输出第3路的负极；

④为负载输出第4路的负极；

⑤为负载输出第5路的负极；

⑥为负载输出的正极；

⑦⑧为电源输入正、负极，当负载功率太大时可选择⑦⑧这两个接口。（注：电源输入口DC头和这两个接口，只需两者选一。）

# 6.功能操作说明

控制器具有省电模式和可设置模式两种模式和具有“Menu”、“Enter”、“+”、“-”四个按键。

6.1省电模式

当控制器在可设置模式下30秒内没有任何按键按下，显示屏背景灯关闭，如果在30秒内也没有任

何键按下，控制器将进入省电模式。当按下任意键控制器将返回原来的显示界面。

当处于省电模式，第一行显示当前的日期和模式；第二行显示当前时间。

省电模式显示如图1：

| 0 | 3 | - | 0 | 7 | - | 2 | 2 |  | M | o | d | e | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |  |

图1

6.2可设置模式

①、在主菜单中按“Menu”键，将进入时间显示界面。

在时间显示界面第一行显示当前时间或者日期和模式，每两秒钟会自动切换。

第二行显示“【Menu】”，按“Enter”键可进入主菜单界面；

时间显示界面如图2：

| 0 | 3 | - | 0 | 7 | - | 2 | 2 |  | M | o | d | e | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 【 | M | e | n | u | 】 |  |  |  |  |  |

图2

②当时间显示界面下按“Enter”键，或者在主菜单的子菜单中按下"Menu"键，将进入到主菜单。

在主菜单下显示屏第一行显示“【Menu】”，表示所在的位置。

显示屏第二行显示“1.Mode”、“2.Setup”或“3、Run”，可以通过“+”键和“-”键进行切换。

按下“Enter”键，将进入相应的设置；按“Menu”键返回到时间显示界面；

主菜单显示如图3：

|  |  |  |  |  | 【 | M | e | n | u | 】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | . | M | o | d | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3

③在主菜单选择“1 .Mode”并且按下“Enter”键，将进入到模式选择；

在模式选择显示屏第一行显示“【Mode】”，表示所在的位置。

第二行显示选择模式的名字如：“Mode11”。

按“+”或“-”键选择模式，并且保存选择的模式；按“Menu”键，返回到主菜单。

模式选择显示如图4：

|  |  |  |  |  | 【 | M | o | d | e | 】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | o | d | e | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图4

④在主菜单选择“2 .Setup”并且按下“Enter”键，将进入到设置菜单；

在设置菜单中显示屏第一行显示“【Setup】”，表示所在的位置。

第二行显示“1.Time”、“2.Date”或者“3.Sound”，可以通过“+”或"-"选择设置的对象。

按“Enter”键进入对应的设置，按“Menu”键返回到主菜单；

设置菜单显示如图5：

|  |  |  |  |  | 【 | S | e | t | u | p | 】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | . | T | i | m | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图5

I、在设置菜单下选择“1 .Time”并且按下“Enter”键，将进入到时间设置；

在时间设置显示屏第一行显示“【Time】”，表示所在的位置。

显示屏第二行显示设置的时间“时：分：秒”，例如“11:16:56”。

按“Enter”键选择设置的数（时/分/秒），被选择的区域会闪动，这闪动表示处于编辑状态。

按“+”键对应的数加1，当达到最大值时将返回到最小值；

按“-”键对应的数减1，当达到最小值时将返回到最大值；

按“Menu”键保存并且返回到设置菜单；

设置模式显示如图6：

|  |  |  |  |  | 【 | T | i | m | e | 】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1 | ： | 1 | 6 | ： | 5 | 6 |  |  |  |  |

图6

II、在设置菜单下选择“2.Date”并且按下“Enter”键，将进入到日期设置；

在日期设置模式显示屏第一行显示“【Date】”，表示所在的位置。

显示屏第二行显示设置的日期“年-月-日”，例如“13-01-01”。

按“Enter”键选择设置的数（年/月/日），被选择的区域会闪动，这闪动表示处于编辑状态。

按“+”键对应的数加1，并且保存当前值，当达到最大值时将返回到最小值；

按“-”键对应的数减1，并且保存当前值，当达到最小值时将返回到最大值；

按“Menu”键保存并且返回到设置菜单；

设置模式显示如图7：

|  |  |  |  |  | 【 | D | a | t | e | 】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 |  |  |  |  |

图7

III、在设置菜单下选择“3 .Sound”并且按下“Enter”键，将进入到声音设置；

在声音设置模式显示屏第一行显示“【Sound】”，表示所在的位置。

显示屏第二行显示“OPEN”或者“CLOSE”表示声音设置情况

按“+”键或“-”键进行切换声音关或者开；

按“Menu”键返回到设置菜单；

声音设置显示如图8：

|  |  |  |  |  | 【 | S | o | u | n | d | 】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | O | P | E | N |  |  |  |  |  |  |

图8

⑤在主菜单选择“3.Run”并且按下“Enter”键，将进入到运行菜单；

在运行菜单中显示屏第一行显示“【Run】”，表示所在的位置。

第二行显示“Start”或“Stop”，表示控制器启动或关闭。

按“+”或"-"选择启动或关闭。

按“Enter”键执行用户所选项；按“Menu”键返回到主菜单；

运行菜单显示如图9：

|  |  |  |  |  | 【 | R | u | n | 】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S | t | a | r | t |  |  |  |  |  |  |

图9

# 7.典型应用

# 8．注意事项

8.1本产品供电电压为DC12V到24V，不能接其他高压供电；

8.2模式下载时，先给时间控制器上电，再连接usb线；

8.3电源线不得相互短接，引起短路；